OBR_3_2_PONUDBA

Ponudnik:

………………………………………………………………………………………

Predmet javnega naročila: NAKUP  ULTRAZVOČNEGA APARATA

SPECIFIKACIJA STROKOVNIH ZAHTEV ZA ULTRAZVOČNI APARAT

Naročnik v nadaljevanju podaja opis lastnosti ultrazvočnega aparata. Za veljavnost ponudbe mora ponudnik ponuditi aparat, ki v celoti ustreza zahtevam naročnika.

Ponudnik mora za ponujeno opremo navesti proizvajalca, tip ponujene opreme in leto proizvodnje, skladno z vsebino podano v obrazcu predračuna.

Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi …) v slovenskem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije.

V stolpcih DA ali NE naj ponudnik označite z X trditev, ki ustreza tehnični zmogljivosti aparata, ki ga ponuja.

OSNOVNE ZAHTEVE

| Zahteva | DA | NE |
| --- | --- | --- |
| Aparat mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen in ne sme biti demonstracijski model |  |  |
| UZ aparat naj omogoča diagnostiko v ginekologiji in porodništvu |  |  |

MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE

DIGITALNI ULTRAZVOČNI APARAT

| Zahteva | DA | NE |
| --- | --- | --- |
| Sistemski operacijski sistem najmanj Windows 7 |  |  |
| Aparat naj vsebuje SSD disk z kapaciteto vsaj 512GB |  |  |
| Digitalno obdelovanje ultrazvočne slike z procesno zmogljivostjo vsaj 5.000.000 kanalov |  |  |
| Aparat mora imeti naloženo zadnjo verzijo programske opreme (ne starejše od leta 2018) |  |  |
| Barvni LCD (LED osvetlitev) monitor, velikost vsaj 23'' z ločljivostjo vsaj 1920x1080 točk, nastavljiv po višini – vsaj 25cm, vrtljiv v levo in desno, z možnostjo nagiba naprej in nazaj |  |  |
| Dotikalni kapacitivni zaslon za upravljanje, velikosti vsaj 10'' |  |  |
| Alfa numerična tipkovnica z osvetlitvijo, zaradi priročnosti in preglednosti naj bo vgrajena pod upravljalno ploščo |  |  |
| Upravljalni panel naj bo nastavljiv po višini vsaj 18cm |  |  |
| Poljubno programiranje vsaj 6 gumbov na upravljalnem panelu aparata za nastavitev hitrih tipk |  |  |
| Enostaven avtomatski dostop do meritev neposredno po zamrznitvi |  |  |
| Najmanj štirje brez-pinski enakovredni vhodi za sonde z elektronskim preklopom |  |  |
| Grelec gela z dvema temperaturnima stopnjama, integriran na upravljalni panel |  |  |
| Širina aparata naj ne presega 560 mm |  |  |
| Glasnost delujočega aparata naj bo nižja od 35 dB |  |  |
| Teža aparata naj ne presega 100 kg |  |  |

MOŽNOSTI PRIKAZA

| Zahteva | DA | NE |
| --- | --- | --- |
| Globina prikaza 2D slike vsaj 38cm |  |  |
| Dinamično območje 2D UZ slike do vsaj 255dB |  |  |
| Osveževanje 2D slike vsaj 2000 slik na sekundo |  |  |
| Cine spomin vsaj 12000 slik |  |  |
| Dual mode prikaz levo/desno |  |  |
| Pulzni Doppler (PW) |  |  |
| Visoko pulzirna frekvenca Dopplerja (HPRF) |  |  |
| Barvni in barvni angio Doppler (Color Doppler in Power Doppler) |  |  |
| Osveževanje v načinu barvni Doppler, vsaj 400 slik na sekundo |  |  |
| Simultani real time triplex mode |  |  |
| Harmonični prikaz tkiva |  |  |
| Kodirani harmonični prikaz tkiva |  |  |
| Programska oprema za 3D in 4D prikaz |  |  |
| Simulacija realističnih barv v 3D in 4D prikazu z možnostjo poljubnega kota osvetlitve |  |  |
| Programska oprema za napredno ostrenje robov, zmanjševanje šuma v sliki in diferenciacija tkiva – »ClearVision, Specle Reduction ali podobno« |  |  |
| Avtomatska optimizacija 2D ultrazvočne slike in PW Dopplerja s pritiskom na eno tipko |  |  |
| Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz – «Multivision, Compound Imaging ali podobno« |  |  |
| Aparat naj vsebuje merilne pakete za ginekologijo in porodništvo |  |  |
| Aparat naj avtomatsko generira poročila z meritvami, h katerimi je možno dodati grafe rasti, UZ slike, predpripravljene komentarje in opise zarodka. |  |  |

ARHIVIRANJE

| Zahteva | DA | NE |
| --- | --- | --- |
| Shranjevanje surovih ultrazvočnih podatkov na interni SSD disk ter možnost kasnejše obdelave |  |  |
| DVI izhod (digitalni video) za priklop zunanjega dodatnega monitorja |  |  |
| ČB termični videotiskalnik |  |  |
| Barvni laserski tiskalnik za tiskanje poročil in slik |  |  |
| 40 palčni zaslon za prikaz slike pacientkam z vključeno stropno montažo |  |  |
| USB izhodi – vsaj 4x za shranjevanje slik na zunanje spominske medije |  |  |
| Vsaj 2 USB priklopa na upravljalni plošči |  | plošči |

ULTRAZVOČNE SONDE (dovoljeno odstopanje od navedenih parametrov +/- 5%)

| Zahteva | DA | NE |
| --- | --- | --- |
| 192 kristalna endokavitarna širokopasovna sonda s frekvenčnim območjem 5-9 MHz, radijem 10mm in vidnim kotom 150 stopinj, vidni kot naj bo razširljiv do vsaj 170 stopinj |  |  |
| 192 kristalna abdominalna širokopasovna 3D sonda s frekvenčnih območjem 1-8 MHz, radijem 44mm ter vidnim kotom 70 stopinj, vidni kot naj bo razširljiv do vsaj 85 stopinj |  |  |

ZAHTEVE NAROČNIKA VEZANE NA DOBAVO IN GARANCIJSKO VZDRŽEVANJE

| Zahteva | DA | NE |
| --- | --- | --- |
| Naročnik aparat nujno potrebuje, zato zahteva rok dobave do 15 dni od dneva podpisa pogodbe |  |  |
| Naročnik zahteva garancijski rok 24 mesecev, ponudnik naj navede število mesecev, če ponuja daljši garancijski rok. V času trajanja garancijskega roka so vsi stroški vzdrževanja in rednih servisnih pregledov za naročnika brezplačni. |  |  |
| Ponudnik zagotavlja servis v Republiki Sloveniji in naj navede sedež- naslov in kontaktne podatke servisa : Telefon E naslov |  |  |
| Ponudnik zagotavlja vzdrževanje in rezervne dele še 7 let po preteku garancijske dobe. |  |  |